| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 07 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).

1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 2)

Hồi 04h00 ngày 8/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 240km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 04h00 ngày 9/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông ngày 9/7 còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Tin thời tiết ngày 08/7:

- Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 06/7 đến 19h00 ngày 07/7, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 40mm (các nơi khác mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đắc Đoa (KonTum) 53 mm, EA Súp (Đắc Lắc) 59mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 96mm.

3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 07/7 đến 07h00 ngày 08/7, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phố biến dưới 30mm (các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Quy Nhơn (Bình Định) 53mm, Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc) 39mm, Giang Sơn (Đắc Lắc) 38mm.

3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 04/7 đến 19h00 ngày 07/7, rải rác các tỉnh trong cả nước có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung chủ yếu trong ngày 05/7), lượng mưa phổ biến dưới 150mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Mường Tè (Lai Châu) | 194 mm |  | Ba Khe (Yên Bái) | 178 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nà Hừ (Lai Châu) | 210 mm |  | Song Tử Tây (Khánh Hòa) | 164 mm |
| Mường Lay (Điện Biên) | 151 mm |  | Thổ Chu (Kiên Giang) | 163 mm |

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

Mực nước lúc 7h00 ngày 08/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,76m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,02m.

Dự báo:

- Sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Thao sẽ xuống. Mực nước sông Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 07h00 ngày 9/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,20m

- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động theo thuỷ triều, đến 19h00 ngày 8/7 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,55m.

III. TÌNH HÌNH HẠN HÁN

Không có diễn biến gì mới so với báo cáo nhanh ngày 6/7/2015.

IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 07/7 | 184,33 | 115,40 | 1.819 | 986 |
|  | 7h | 08/7 | 184,11 | 115,86 | 1.822 | 1.266 |
| Hòa Bình | 7h | 07/7 | 93,04 | 12,25 | 2.850 | 1.270 |
|  | 7h | 08/7 | 93,06 | 12,81 | 1.790 | 1.320 |
| Tuyên Quang | 7h | 07/7 | 96,04 | 49,10 | 457 | 498 |
|  | 7h | 08/7 | 96,08 | 47,31 | 270 | 75 |
| Thác Bà | 7h | 07/7 | 45,60 | 20,75 | 50 (QvàoTB ngày 07/7) | 0 (QraTB ngày 07/7) |
|  | 7h | 08/7 | 46,64 | 20,75 |  |  |

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin về diễn biến của bão đến Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp ứng phó;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo Biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thủy sản, chủ tàu và thuyền trưởng thống kê, thông báo, hướng dẫn biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

- Các địa phương ven biển đã tổ chức theo dõi chặt chẽ bão diễn biến bão số 2, tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển và chủ động các biện pháp ứng phó, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã có công điện chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan.

VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Tình hình thiên tai chưa có diễn biến gì mới./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Văn phòng Bộ NN&PTNT; - Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT; - Các thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Đức Quang |
| --- | --- |