| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: 101 /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2015 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 19 tháng 6 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:(Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).

1. Tin vùng áp thấp trên biển Đông

Hiện nay, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp. Hồi 20 giờ ngày 19/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,8-15,8 độ Vĩ Bắc; 111,6-112,6 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó còn có thể mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8 (tức là từ 50-74km/h), có mưa rào và dông mạnh, sóng biển cao 2-4m, biển động.

2. Tin nắng nóng

Ngày 20/06, nắng nóng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ với mức nhiệt 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

3. Tin thời tiết ngày và đêm 20/6:

- Các tỉnh Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

4. Tình hình mưa:

4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 18/6 đến 19h00 ngày 19/6, các tỉnh miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Tà Tổng (Lai Châu) | 61 mm |  | Phan Thiết (Bình Thuận) | 29 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắc Quang (Hà Giang) | 125 mm |  | Đức Xuyên (Đắc Nông) | 52 mm |
| Thổ Bình (Tuyên Quang) | 105 mm |  | Huyền Trân (BR Vũng Tàu) | 55 mm |
| Ngân Sơn (Bắc Kạn) | 76 mm |  | Rạch Giá (Kiên Giang) | 42 mm |

4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/6 đến 07h00 ngày 20/6, một số tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa; riêng tại Bắc Quang (Hà Giang) có mưa rất to, các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

| Tam Đường (Lai Châu) | 47 mm |  | Cửa Đạt (Thanh Hóa) | 49 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắc Quang (Hà Giang) | 115 mm |  | Đak Mốt (KonTum) | 45 mm |

4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 16/6 đến 19h00 ngày 19/6, các tỉnh Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 100mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Bắc Quang (Hà Giang) | 280 mm |  | Phước Hòa (Đồng Nai) | 315 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Việt Lâm (Hà Giang) | 118 mm |  | Trị An (Đồng Nai) | 421 mm |
| EA Sup (Đắc Lắc) | 129 mm |  | Huyền Trân (BR. Vũng Tàu) | 125 mm |

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

- Sông Hồng: Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm, mực nước sông Lô dao động theo điều tiết của hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà. Lúc 7h/20/6 mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 1,74m.

- Sông Thái Bình: Mực nước các sông hạ lưu hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h/20/6 mực nước tại Phả Lại là 0,77 m.

Dự báo:

- Sông Hồng: Mực nước sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà. Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, đến 7h/21/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,65m.

- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/20/6 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,05m.

III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl ( m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 19/6 | 181,92 | 112,56 | 754 | 0 |
|  | 7h | 20/6 | 182,27 | 112,54 | 833 | 0 |
| Hòa Bình | 7h | 19/6 | 85,82 | 12,20 | 1.200 | 390 |
|  | 7h | 20/6 | 85,91 | 10,3 | 360 | 270 |
| Thác Bà | 7h | 19/6 | 46,66 | 22,92 | 57 (QvàoTB ngày 19/6) | 174 (QraTB ngày 19/6) |
|  | 7h | 20/6 | 46,55 | 23,04 |  |  |
| Tuyên Quang | 7h | 19/6 | 97,66 | 49,48 | 664 | 0 |
|  | 7h | 20/6 | 97,8 | 49,91 | 547 | 461 |

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI:

- Công tác chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp:

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 100/TWPCTT-VP ngày 19/6/2015 gửi BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau đề nghị theo dõi, cập nhật thông tin về vùng áp thấp trên biển Đông; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh ven biển tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của vùng áp thấp để chủ động các biện pháp đối phó. Trong đó, BCH PCLB và TCKN thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 55/TB-PCLB ngày 19/6/2015 thông báo việc triển khai ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp.

2.Tình hình thiệt hại do thiên tai khác:

Theo báo cáo số 24/BC-PCTT ngày 19/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái, ngày 18/6/2015 trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra dông lốc gây thiệt hại như sau:

- Nhà sập đổ hoàn toàn: 01 nhà

- Nhà bị tốc mái: 89 nhà

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sửa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Văn phòng Bộ NN&PTNT; - Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Tăng Quốc Chính |
| --- | --- |